THUYẾT MINH TÍNH TOÁN KẾT CẤU TRỤ CẦU
DỰ ÁN: CẦU KM19+000 — HẠNG MỤC: TRỤ T2 (2 THÂN RC)
KẾT CẤU: TRỤ 2 THÂN (KHOẢNG CÁCH S = 6.5M) | XÀ MŨ BÊ TÔNG CỐT THÉP THƯỜNG (RC)
TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ: TCVN 11823:2017 (AASHTO LRFD)

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

# CHƯƠNG 1. TỔNG HỢP KẾT QUẢ KIỂM TOÁN CÁC HẠNG MỤC TRỤ CẦU

| Hạng mục kiểm toán | Nội lực / Tác động | Sức kháng / Cho phép | Tỷ số D/C | Dẫn chứng TCVN | Kết luận |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Thân trụ: Nén - Uốn 2 phương | Pu = 18684.5 kN | Biểu đồ P-M Fiber | 0.56 | Điều 5.7.4 | ĐẠT |
| 2. Thân trụ: Sức kháng cắt Vr | Vu = 646.8 kN | Vr = 8681.6 kN | 0.07 | Điều 5.8.3 | ĐẠT |
| 3. Thân trụ: Kiểm soát nứt fss | fss = 390.3 MPa | fsa = 240.0 MPa | 1.63 | Điều 5.7.3.4 | KHÔNG ĐẠT |
| 4. Xà mũ: Sức kháng uốn Mr | Mu = 84155.8 kNm | Mr = 33273.9 kNm | 2.53 | Điều 5.7.3.2 | KHÔNG ĐẠT |
| 5. Xà mũ: Sức kháng cắt Vr | Vu = 19296.1 kN | Vr = 8558.0 kN | 2.25 | Điều 5.8.3 | KHÔNG ĐẠT |
| 6. Bệ trụ: Sức kháng uốn Mr (X) | Mux = 60579.8 kNm | Mrx = 49813.9 kNm | 0.74 | Điều 5.7.3.2 | ĐẠT |
| 7. Bệ trụ: Sức kháng uốn Mr (Y) | Muy = 36938.9 kNm | Mry = 20612.7 kNm | 2.94 | Điều 5.7.3.2 | KHÔNG ĐẠT |
| 8. Bệ trụ: Đâm thủng | Vu = 5508.7 kN | Vr = 12060.7 kN | 0.46 | Điều 5.13.3.6 | ĐẠT |
| 9. Móng cọc: TTGH Cường độ (ULS) | Pmax = 5508.7 kN | φRn = 6710.2 kN | 0.82 | Điều 10.7.3.8 | ĐẠT |
| 10. Móng cọc: TTGH Đặc biệt (EXTREME) | Pmax = 40188.9 kN | Rn,ext = 10927.1 kN (φ=1.0) | 3.68 | Điều 10.5.5.3.3 | VƯỢT TẢI |
| 11. Móng cọc: Kiểm tra chịu nhổ | Pmin = 754.1 kN | Pmin >= 0 kN (Kháng nhổ: 4887.6 kN) | — | Điều 10.7.3.7 | ĐẠT |

# CHƯƠNG 2. THÔNG SỐ HÌNH HỌC VÀ VẬT LIỆU THIẾT KẾ

| Bộ phận kết cấu | Thông số kích thước | Ký hiệu | Giá trị | Đơn vị | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quy mô nhịp | Chiều dài nhịp Trái / Phải | L1 / L2 | 38.20 / 38.20 | m | Nhịp kết cấu phần trên |
| Mặt cầu | Bề rộng toàn cầu / Phần xe chạy | W / Bxe | 23.75 / 22.75 | m | Số làn xe: 6 làn |
| Xà mũ trụ | Dài toàn bộ / Bề rộng | Lxm / bxm | 23.55 / 2.50 | m | Loại xà mũ: RC |
| Xà mũ vát | Cao ngàm / Cao đầu / Dài cánh | H_root / H_tip / L_cant | 2.20 / 1.20 / 7.00 | m | Đoạn giữa L_mid = 9.55 m |
| Thân trụ | Hình thức thân / K/c tim s | Loại / s | Trụ 2 Thân (Khoảng cách s = 6.5m) / 6.50 | — / m | Chiều cao thân Hth = 8.40 m |
| Thân trụ | Kích thước tiết diện thân | bth1 × hth1 | 5.50 × 1.60 | m | Vát mở rộng hmr = 0.00 m |
| Bệ trụ | Rộng dọc × Dài ngang × Chiều cao | Bbe × Cbe × Hbe | 6.00 × 14.50 × 2.00 | m | Góc chéo α = 90.0° |
| Vật liệu | Bê tông xà mũ, thân, bệ | f'c / gamma_c | 30.0 / 24.5 | MPa / kN/m³ | Ec = 28561 MPa |
| Vật liệu | Cốt thép thường | fy / Es | 400.0 / 200000 | MPa | Cốt thép chịu lực CB400-V |
| Móng cọc | Đường kính cọc / Số lượng cọc | D / n | 1.20 / 10 | m / cọc | Sức chịu tải Pcp = 4800.0 kN |

# CHƯƠNG 3. TẢI TRỌNG TIÊU CHUẨN TÁC DỤNG LÊN TRỤ CẦU

| Ký hiệu | Tên tải trọng | Công thức / Cách xác định | Giá trị lực | Điểm đặt / Tác dụng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DC1_left | Tĩnh tải KCN nhịp Trái | Phản lực từ dầm nhịp trái | 6706.0 kN | Lệch tâm e_left = -0.90 m |
| DC1_right | Tĩnh tải KCN nhịp Phải | Phản lực từ dầm nhịp phải | 6706.0 kN | Lệch tâm e_right = 0.90 m |
| DW_kcn | Tĩnh tải lớp phủ & tiện ích | DW trái + DW phải | 1368.8 kN | Tại tim các gối |
| DC2_cap | Tự trọng xà mũ vát | gamma_c × (V_mid + V_cant) | 2744.6 kN | Trọng tâm xà mũ |
| DC2_stem | Tự trọng thân trụ | gamma_c × Thể tích thân | 1222.7 kN | Trọng tâm thân trụ |
| DC2_footing | Tự trọng bệ trụ | gamma_c × Bbe × Cbe × Hbe | 4263.0 kN | Trọng tâm bệ |
| PL | Hoạt tải người đi bộ | pPL × bpl × (L1+L2)/2 | 0.0 kN | Phân bố trên lề bộ hành |
| WS | Gió tác dụng lên KCN & Thân | Áp lực gió TCVN 11823-3 Điều 3.8 | Gió ngang / Gió dọc | Tâm đón gió |
| EQ | Động đất tác dụng lên Trụ | Gia tốc A=0.1108, S=1.2, R_stem=3.0, R_móng=1.0 | Quán tính KCN & Trụ | Tâm khối lượng |
| CT | Va xe ô tô vào thân trụ | Điều 3.6.5: Lực tĩnh tương đương | 1800.0 kN | Tại cao độ z_CT = 3.2 m |
| CV | Va tàu thủy thông thuyền | Điều 3.14: Cấp III (DWT=1000T, V=3.0m/s) | 0.0 kN | Tại cao độ z_CV = 3.5 m |

# CHƯƠNG 4. BẢNG TỔ HỢP TẢI TRỌNG (TCVN 11823-3 TẠI 3 MẶT CẮT)

Bảng tổ hợp nội lực tại mặt cắt Đáy Bệ Trụ (dùng cho tính toán và kiểm toán móng cọc):

| Tổ hợp tải trọng | TTGH | N (kN) | Hx (kN) | Hy (kN) | Mx (kNm) | My (kNm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CĐ I(a) max - 2 nhịp lệch tâm 1 làn | STRENGTH | 31516.2 | 1293.6 | 0.0 | 21630.8 | 21028.1 |
| CĐ I(a) max - 2 nhịp lệch tâm 2 làn | STRENGTH | 33122.9 | 1293.6 | 0.0 | 28820.9 | 21028.1 |
| CĐ I(a) max - 2 nhịp lệch tâm 3 làn | STRENGTH | 34227.6 | 1293.6 | 0.0 | 27528.0 | 21028.1 |
| CĐ I(a) max - 2 nhịp lệch tâm 4 làn | STRENGTH | 34328.0 | 1293.6 | 0.0 | 18668.3 | 21028.1 |
| CĐ I(a) max - 2 nhịp lệch tâm 5 làn | STRENGTH | 35633.4 | 1293.6 | 0.0 | 11586.1 | 21028.1 |
| CĐ I(a) max - 2 nhịp lệch tâm 6 làn | STRENGTH | 36938.9 | 1293.6 | 0.0 | -195.8 | 21028.1 |
| CĐ I(a) max - 2 nhịp đúng tâm 1 làn | STRENGTH | 31516.2 | 1293.6 | 0.0 | 0.0 | 21028.1 |
| CĐ I(a) max - 2 nhịp đúng tâm 2 làn | STRENGTH | 33122.9 | 1293.6 | 0.0 | 0.0 | 21028.1 |
| CĐ I(a) max - 2 nhịp đúng tâm 3 làn | STRENGTH | 34227.6 | 1293.6 | 0.0 | 0.0 | 21028.1 |
| CĐ I(a) max - 2 nhịp đúng tâm 4 làn | STRENGTH | 34328.0 | 1293.6 | 0.0 | 0.0 | 21028.1 |
| CĐ I(a) max - 2 nhịp đúng tâm 5 làn | STRENGTH | 35633.4 | 1293.6 | 0.0 | 0.0 | 21028.1 |
| CĐ I(a) max - 2 nhịp đúng tâm 6 làn | STRENGTH | 36938.9 | 1293.6 | 0.0 | 0.0 | 21028.1 |
| CĐ I(a) max - 1 nhịp 1 làn | STRENGTH | 30311.1 | 1293.6 | 0.0 | 10815.4 | 22112.7 |
| CĐ I(a) max - 1 nhịp 2 làn | STRENGTH | 31114.5 | 1293.6 | 0.0 | 14410.5 | 22835.7 |
| CĐ I(a) max - 1 nhịp 3 làn | STRENGTH | 31666.8 | 1293.6 | 0.0 | 13764.0 | 23332.8 |
| CĐ I(a) max - 1 nhịp 4 làn | STRENGTH | 31717.0 | 1293.6 | 0.0 | 9334.2 | 23378.0 |
| CĐ I(a) max - 1 nhịp 5 làn | STRENGTH | 32369.8 | 1293.6 | 0.0 | 5793.1 | 23965.5 |
| CĐ I(a) max - 1 nhịp 6 làn | STRENGTH | 33022.5 | 1293.6 | 0.0 | -97.9 | 24552.9 |
| CĐ I(b) min - 1 nhịp 1 làn | STRENGTH | 21572.9 | 1293.6 | 0.0 | 10815.4 | 18269.7 |
| CĐ I(b) min - 1 nhịp 6 làn | STRENGTH | 24284.2 | 1293.6 | 0.0 | -97.9 | 20709.9 |
| CĐ III(a) max | STRENGTH | 29106.1 | 795.2 | 282.6 | 3460.2 | 12304.1 |
| CĐ III(b) min | STRENGTH | 20367.8 | 795.2 | 282.6 | 3460.2 | 8461.1 |
| CĐ IV | STRENGTH | 34516.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CĐ V - 1 làn | STRENGTH | 30965.3 | 1193.0 | 82.9 | 17968.6 | 19287.3 |
| CĐ V - 6 làn | STRENGTH | 35148.6 | 1193.0 | 82.9 | 1131.0 | 19287.3 |
| SD I - 2 nhịp lệch tâm 1 làn | SERVICE | 24388.3 | 1080.7 | 75.8 | 13556.4 | 21211.2 |
| SD I - 2 nhịp lệch tâm 2 làn | SERVICE | 25306.4 | 1080.7 | 75.8 | 17665.1 | 21211.2 |
| SD I - 2 nhịp lệch tâm 3 làn | SERVICE | 25937.7 | 1080.7 | 75.8 | 16926.3 | 21211.2 |
| SD I - 2 nhịp lệch tâm 4 làn | SERVICE | 25995.0 | 1080.7 | 75.8 | 11863.6 | 21211.2 |
| SD I - 2 nhịp lệch tâm 5 làn | SERVICE | 26741.0 | 1080.7 | 75.8 | 7816.6 | 21211.2 |
| SD I - 2 nhịp lệch tâm 6 làn | SERVICE | 27487.0 | 1080.7 | 75.8 | 1084.1 | 21211.2 |
| SD I - 2 nhịp đúng tâm 1 làn | SERVICE | 24388.3 | 1055.9 | 0.0 | 0.0 | 20800.1 |
| SD I - 2 nhịp đúng tâm 2 làn | SERVICE | 25306.4 | 1055.9 | 0.0 | 0.0 | 20800.1 |
| SD I - 2 nhịp đúng tâm 3 làn | SERVICE | 25937.7 | 1055.9 | 0.0 | 0.0 | 20800.1 |
| SD I - 2 nhịp đúng tâm 4 làn | SERVICE | 25995.0 | 1055.9 | 0.0 | 0.0 | 20800.1 |
| SD I - 2 nhịp đúng tâm 5 làn | SERVICE | 26741.0 | 1055.9 | 0.0 | 0.0 | 20800.1 |
| SD I - 2 nhịp đúng tâm 6 làn | SERVICE | 27487.0 | 1055.9 | 0.0 | 0.0 | 20800.1 |
| SD I - 1 nhịp 1 làn | SERVICE | 23699.7 | 1055.9 | 0.0 | 6180.2 | 21419.8 |
| SD I - 1 nhịp 2 làn | SERVICE | 24158.8 | 1055.9 | 0.0 | 8234.5 | 21833.0 |
| SD I - 1 nhịp 3 làn | SERVICE | 24474.4 | 1055.9 | 0.0 | 7865.1 | 22117.1 |
| SD I - 1 nhịp 4 làn | SERVICE | 24503.1 | 1055.9 | 0.0 | 5333.8 | 22142.9 |
| SD I - 1 nhịp 5 làn | SERVICE | 24876.1 | 1055.9 | 0.0 | 3310.3 | 22478.6 |
| SD I - 1 nhịp 6 làn | SERVICE | 25249.1 | 1055.9 | 0.0 | -55.9 | 22814.3 |
| SD III - 1 làn | SERVICE | 24112.9 | 0.0 | 0.0 | 9888.3 | 0.0 |
| SD III - 6 làn | SERVICE | 26591.8 | 0.0 | 0.0 | -89.5 | 0.0 |
| ĐB I - EQ dọc | EXTREME | 31344.0 | 6394.9 | 0.0 | 0.0 | 72428.9 |
| ĐB I - EQ ngang | EXTREME | 31344.0 | 0.0 | 6394.9 | 72428.9 | 0.0 |
| ĐB II - Va xe (CT=1800kN) | EXTREME | 31344.0 | 1800.0 | 0.0 | 0.0 | 5760.0 |
| ĐB III - Va tàu (CV) | EXTREME | 31344.0 | 155109.7 | 0.0 | 0.0 | 542884.0 |

# CHƯƠNG 5. ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH VÀ SỨC CHỊU TẢI CỌC (TS-CAP TCVN 11823-10)

• Đường kính cọc D = 1.2 m | Chiều dài cọc L = 35.00 m
• Cao độ đáy bệ = 0.0 m | Cao độ mũi cọc = -35.0 m | Mực nước = 2.0 m
• Sức kháng ma sát thân danh định: Qsn = 9883.6 kN
• Sức kháng mũi cọc danh định: Qpn = 2482.5 kN
• Sức kháng danh định tổng cộng: Rn = 12366.1 kN
• TTGH Cường độ (ULS): Sức kháng tính toán φRn = 6710.2 kN (φ = 0.50~0.55)
• TTGH Đặc biệt (EXTREME): Sức kháng tính toán Rn,ext = 10927.1 kN (φ = 1.0)
• TTGH Sử dụng (SLS): φ = 1.0 | Sức kháng nhổ cho phép: 4887.6 kN

| Lớp đất / Đá | Cao độ đáy (m) | Dày (m) | Loại | SPT | γ (kN/m³) | c (MPa) / φ (°) | Qs (kN) | Qsf (kN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lớp 1: Bùn sét | -5.00 | 5.00 | Sét/đất dính | 2 | 6.7 | 0.015 / 5.0° | 87.1 | 39.2 |
| Lớp 2: Sét pha dẻo mềm | -15.00 | 10.00 | Sét/đất dính | 6 | 8.2 | 0.025 / 12.0° | 746.4 | 335.9 |
| Lớp 3: Cát hạt trung | -28.00 | 13.00 | Cát/đất rời | 25 | 9.7 | 0.000 / 38.9° | 4300.0 | 2365.0 |
| Lớp 4: Sét cứng/IGM | -35.00 | 7.00 | IGM/đá mềm | 50 | 10.2 | 0.080 / 22.0° | 4750.1 | 3325.1 |

# CHƯƠNG 6. PHÂN TÍCH VÀ KIỂM TOÁN NỘI LỰC MÓNG CỌC (PHƯƠNG PHÁP TS_PILE)

Phương pháp tính: Ma trận độ cứng 3D phân bố tải trọng lên từng cọc theo tọa độ thực tế (X, Y) và góc nghiêng chéo α.

| Tổ hợp | TTGH | Pmax (kN) | Pmin (kN) | Sức kháng cho phép (kN) | Tỷ số D/C | Kiểm toán Nén | Kiểm toán Nhổ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CĐ I(a) max - 2 nhịp lệch tâm 1 làn | STRENGTH | 5053.3 | 1249.9 | 6710.2 | 0.75 | ĐẠT | ĐẠT |
| CĐ I(a) max - 2 nhịp lệch tâm 2 làn | STRENGTH | 5438.7 | 1185.9 | 6710.2 | 0.81 | ĐẠT | ĐẠT |
| CĐ I(a) max - 2 nhịp lệch tâm 3 làn | STRENGTH | 5508.7 | 1336.8 | 6710.2 | 0.82 | ĐẠT | ĐẠT |
| CĐ I(a) max - 2 nhịp lệch tâm 4 làn | STRENGTH | 5241.9 | 1623.7 | 6710.2 | 0.78 | ĐẠT | ĐẠT |
| CĐ I(a) max - 2 nhịp lệch tâm 5 làn | STRENGTH | 5151.2 | 1975.5 | 6710.2 | 0.77 | ĐẠT | ĐẠT |
| CĐ I(a) max - 2 nhịp lệch tâm 6 làn | STRENGTH | 4925.8 | 2462.0 | 6710.2 | 0.73 | ĐẠT | ĐẠT |
| CĐ I(a) max - 2 nhịp đúng tâm 1 làn | STRENGTH | 4377.4 | 1925.9 | 6710.2 | 0.65 | ĐẠT | ĐẠT |
| CĐ I(a) max - 2 nhịp đúng tâm 2 làn | STRENGTH | 4538.0 | 2086.6 | 6710.2 | 0.68 | ĐẠT | ĐẠT |
| CĐ I(a) max - 2 nhịp đúng tâm 3 làn | STRENGTH | 4648.5 | 2197.0 | 6710.2 | 0.69 | ĐẠT | ĐẠT |
| CĐ I(a) max - 2 nhịp đúng tâm 4 làn | STRENGTH | 4658.5 | 2207.1 | 6710.2 | 0.69 | ĐẠT | ĐẠT |
| CĐ I(a) max - 2 nhịp đúng tâm 5 làn | STRENGTH | 4789.1 | 2337.6 | 6710.2 | 0.71 | ĐẠT | ĐẠT |
| CĐ I(a) max - 2 nhịp đúng tâm 6 làn | STRENGTH | 4919.6 | 2468.2 | 6710.2 | 0.73 | ĐẠT | ĐẠT |
| CĐ I(a) max - 1 nhịp 1 làn | STRENGTH | 4655.1 | 1407.1 | 6710.2 | 0.69 | ĐẠT | ĐẠT |
| CĐ I(a) max - 1 nhịp 2 làn | STRENGTH | 4887.9 | 1335.0 | 6710.2 | 0.73 | ĐẠT | ĐẠT |
| CĐ I(a) max - 1 nhịp 3 làn | STRENGTH | 4950.6 | 1382.8 | 6710.2 | 0.74 | ĐẠT | ĐẠT |
| CĐ I(a) max - 1 nhịp 4 làn | STRENGTH | 4819.7 | 1523.7 | 6710.2 | 0.72 | ĐẠT | ĐẠT |
| CĐ I(a) max - 1 nhịp 5 làn | STRENGTH | 4806.9 | 1667.0 | 6710.2 | 0.72 | ĐẠT | ĐẠT |
| CĐ I(a) max - 1 nhịp 6 làn | STRENGTH | 4726.9 | 1877.6 | 6710.2 | 0.70 | ĐẠT | ĐẠT |
| CĐ I(b) min - 1 nhịp 1 làn | STRENGTH | 3567.8 | 746.8 | 6710.2 | 0.53 | ĐẠT | ĐẠT |
| CĐ I(b) min - 1 nhịp 6 làn | STRENGTH | 3639.5 | 1217.3 | 6710.2 | 0.54 | ĐẠT | ĐẠT |
| CĐ III(a) max | STRENGTH | 3730.6 | 2090.6 | 6710.2 | 0.56 | ĐẠT | ĐẠT |
| CĐ III(b) min | STRENGTH | 2643.3 | 1430.3 | 6710.2 | 0.39 | ĐẠT | ĐẠT |
| CĐ IV | STRENGTH | 3451.7 | 3451.7 | 6710.2 | 0.51 | ĐẠT | ĐẠT |
| CĐ V - 1 làn | STRENGTH | 4780.5 | 1412.5 | 6710.2 | 0.71 | ĐẠT | ĐẠT |
| CĐ V - 6 làn | STRENGTH | 4672.7 | 2357.0 | 6710.2 | 0.70 | ĐẠT | ĐẠT |
| SD I - 2 nhịp lệch tâm 1 làn | SERVICE | 4087.0 | 790.6 | 10927.1 | 0.37 | ĐẠT | ĐẠT |
| SD I - 2 nhịp lệch tâm 2 làn | SERVICE | 4307.2 | 754.1 | 10927.1 | 0.39 | ĐẠT | ĐẠT |
| SD I - 2 nhịp lệch tâm 3 làn | SERVICE | 4347.3 | 840.3 | 10927.1 | 0.40 | ĐẠT | ĐẠT |
| SD I - 2 nhịp lệch tâm 4 làn | SERVICE | 4194.8 | 1004.2 | 10927.1 | 0.38 | ĐẠT | ĐẠT |
| SD I - 2 nhịp lệch tâm 5 làn | SERVICE | 4142.9 | 1205.3 | 10927.1 | 0.38 | ĐẠT | ĐẠT |
| SD I - 2 nhịp lệch tâm 6 làn | SERVICE | 4007.1 | 1490.3 | 10927.1 | 0.37 | ĐẠT | ĐẠT |
| SD I - 2 nhịp đúng tâm 1 làn | SERVICE | 3641.3 | 1236.3 | 10927.1 | 0.33 | ĐẠT | ĐẠT |
| SD I - 2 nhịp đúng tâm 2 làn | SERVICE | 3733.2 | 1328.1 | 10927.1 | 0.34 | ĐẠT | ĐẠT |
| SD I - 2 nhịp đúng tâm 3 làn | SERVICE | 3796.3 | 1391.3 | 10927.1 | 0.35 | ĐẠT | ĐẠT |
| SD I - 2 nhịp đúng tâm 4 làn | SERVICE | 3802.0 | 1397.0 | 10927.1 | 0.35 | ĐẠT | ĐẠT |
| SD I - 2 nhịp đúng tâm 5 làn | SERVICE | 3876.6 | 1471.6 | 10927.1 | 0.35 | ĐẠT | ĐẠT |
| SD I - 2 nhịp đúng tâm 6 làn | SERVICE | 3951.2 | 1546.2 | 10927.1 | 0.36 | ĐẠT | ĐẠT |
| SD I - 1 nhịp 1 làn | SERVICE | 3800.0 | 939.9 | 10927.1 | 0.35 | ĐẠT | ĐẠT |
| SD I - 1 nhịp 2 làn | SERVICE | 3933.1 | 898.7 | 10927.1 | 0.36 | ĐẠT | ĐẠT |
| SD I - 1 nhịp 3 làn | SERVICE | 3968.9 | 926.0 | 10927.1 | 0.36 | ĐẠT | ĐẠT |
| SD I - 1 nhịp 4 làn | SERVICE | 3894.1 | 1006.5 | 10927.1 | 0.36 | ĐẠT | ĐẠT |
| SD I - 1 nhịp 5 làn | SERVICE | 3886.8 | 1088.4 | 10927.1 | 0.36 | ĐẠT | ĐẠT |
| SD I - 1 nhịp 6 làn | SERVICE | 3841.1 | 1208.8 | 10927.1 | 0.35 | ĐẠT | ĐẠT |
| SD III - 1 làn | SERVICE | 2720.3 | 2102.3 | 10927.1 | 0.25 | ĐẠT | ĐẠT |
| SD III - 6 làn | SERVICE | 2662.0 | 2656.4 | 10927.1 | 0.24 | ĐẠT | ĐẠT |
| ĐB I - EQ dọc | EXTREME | 7442.5 | -1173.7 | 10927.1 | 0.68 | ĐẠT | NHỔ CỌC |
| ĐB I - EQ ngang | EXTREME | 5237.9 | 1030.9 | 10927.1 | 0.48 | ĐẠT | ĐẠT |
| ĐB II - Va xe (CT=1800kN) | EXTREME | 3534.4 | 2734.4 | 10927.1 | 0.32 | ĐẠT | ĐẠT |
| ĐB III - Va tàu (CV) | EXTREME | 40188.9 | -33920.1 | 10927.1 | 3.68 | VƯỢT TẢI | NHỔ CỌC |

# CHƯƠNG 7. CHI TIẾT KIỂM TOÁN CÁC BỘ PHẬN KẾT CẤU TRỤ CẦU

## 7.1 Kiểm toán Xà mũ Trụ cầu (Pier Cap)

• Xà mũ bê tông cốt thép thường (RC): Chiều rộng bxm = 2.5m, Chiều cao ngàm h_root = 2.2m, Chiều dài cánh hẫng = 7.0m
• Mô men uốn tính toán lớn nhất: Mu = 84155.8 kNm ➔ Sức kháng uốn Mr = 33273.9 kNm (KHÔNG ĐẠT)
• Lực cắt tính toán lớn nhất: Vu = 19296.1 kN ➔ Sức kháng cắt Vr = 8558.0 kN (KHÔNG ĐẠT)
• Ứng suất nứt: fss = 692.6 MPa <= fsa = 240.0 MPa (KHÔNG ĐẠT)

## 7.2 Kiểm toán Thân trụ (Nén - Uốn 2 phương & Fiber Section)

• Tiết diện: 5.5m × 1.6m, Chiều cao Hth = 8.4m | Hình thức: Trụ 2 Thân (Khoảng cách s = 6.5m)
• Độ mảnh phương dọc klu/r = 40.5 (Hệ số khuếch đại delta_by = 1.08)
• Độ mảnh phương ngang klu/r = 11.8 (Hệ số khuếch đại delta_bx = 1.00)
• Hàm lượng cốt thép dọc: Ast/Ag = 54.59% (Quy định: 1.0% <= Ast/Ag <= 8.0%)
• Tương tác P-Mx-My: Tỷ số sử dụng lớn nhất D/C = 0.56 (ĐẠT)
• Sức kháng cắt: Vu = 646.8 kN <= Vr = 8681.6 kN (ĐẠT)
• Kiểm soát nứt: fss = 390.3 MPa <= fsa = 240.0 MPa (KHÔNG ĐẠT)

## 7.3 Kiểm toán Bệ trụ (Pier Footing)

• Kích thước đài bệ: 6.0m (dọc) × 14.5m (ngang) × 2.0m (cao)
• Sức kháng uốn phương X (dọc cầu): Mux = 60579.8 kNm <= Mrx = 49813.9 kNm (ĐẠT)
• Sức kháng uốn phương Y (ngang cầu): Muy = 36938.9 kNm <= Mry = 20612.7 kNm (KHÔNG ĐẠT)
• Cắt dầm 1 phương: Vu = 36938.9 kN <= Vr = 24758.8 kN (KHÔNG ĐẠT)
• Đâm thủng 2 phương quanh cột: Vu = 5508.7 kN <= Vr = 12060.7 kN (ĐẠT)

# CHƯƠNG 8. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

KẾT LUẬN: Một số chỉ tiêu kiểm toán chưa thỏa mãn điều kiện theo TCVN 11823:2017. Đề nghị kỹ sư điều chỉnh kích thước hoặc tăng cường cốt thép / cọc móng.