THUYẾT MINH TÍNH TOÁN KẾT CẤU TRỤ CẦU
DỰ ÁN: CẦU KM19+000 — HẠNG MỤC: TRỤ T1
KẾT CẤU: TRỤ 1 THÂN ĐƠN | XÀ MŨ BÊ TÔNG CỐT THÉP THƯỜNG (RC)
TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ: TCVN 11823:2017 (AASHTO LRFD)

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

# CHƯƠNG 1. TỔNG HỢP KẾT QUẢ KIỂM TOÁN CÁC HẠNG MỤC TRỤ

| Hạng mục kiểm toán | Nội lực / Tác động | Sức kháng / Cho phép | Tỷ số D/C | Kết luận |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Thân trụ: Tương tác P-Mx-My | Pu = 31740.4 kN | Biểu đồ P-M Fiber | 0.58 | ĐẠT |
| 2. Thân trụ: Sức kháng cắt Vr | Vu = 1071.9 kN | Vr = 8681.6 kN | 0.12 | ĐẠT |
| 3. Thân trụ: Ứng suất nứt fss | fss = 379.8 MPa | fsa = 240.0 MPa | 1.58 | KHÔNG ĐẠT |
| 4. Xà mũ: Sức kháng uốn | Mu = 69172.1 kNm | Mr = 99449.9 kNm | 0.70 | ĐẠT |
| 5. Xà mũ: Sức kháng cắt Vr | Vu = 15441.4 kN | Vr = 25272.0 kN | 0.61 | ĐẠT |
| 6. Bệ trụ: Sức kháng uốn Mr | Mu = 36828.2 kNm | Mr = 39164.1 kNm | 0.92 | KHÔNG ĐẠT |
| 7. Bệ trụ: Đâm thủng | Vu = 6535.5 kN | Vr = 12060.7 kN | 0.54 | ĐẠT |
| 8. Móng cọc: Sức chịu tải nén Pmax | Pmax = 4759.1 kN | Pcp = 4800.0 kN | 0.99 | ĐẠT |
| 9. Móng cọc: Kiểm tra kéo cọc Pmin | Pmin = 1409.9 kN | Pmin >= 0 kN | — | ĐẠT |

# CHƯƠNG 2. THÔNG SỐ HÌNH HỌC VÀ VẬT LIỆU

| Thông số | Ký hiệu | Giá trị | Đơn vị | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nhịp trái / Nhịp phải | L1 / L2 | 38.20 / 38.20 | m | Nhịp kết cấu phần trên |
| Xà mũ: Dài × Rộng × Cao ngàm | Lxm × bxm × h_ngàm | 23.55 × 2.50 × 4.57 | m | Loại xà mũ: RC |
| Thân trụ: Đáy / Đỉnh / Cao | bth1×hth1 / bth2 / Hth | 5.50×1.60 / 9.50 / 8.40 | m | Hình thức: Trụ 1 Thân Đơn |
| Bệ trụ: Bề rộng × Chiều dài × Chiều cao | Bbe × Cbe × Hbe | 6.00 × 11.40 × 2.00 | m | Kích thước đài bệ |
| Bê tông xà mũ / thân / bệ | f'c | 30.0 | MPa | gamma = 24.5 kN/m³ |
| Cốt thép thường | fy | 400.0 | MPa | Es = 200000 MPa |
| Móng cọc khoan nhồi | D / n | 1.20 / 8 | m / cọc | Pcp = 4800.0 kN |

# CHƯƠNG 3. TẢI TRỌNG TIÊU CHUẨN TÁC DỤNG LÊN TRỤ

| Loại tải trọng | Ký hiệu | N (kN) | Hx (kN) | Hy (kN) | Mx (kNm) | My (kNm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DC1 (KCN) | DC1 | 13412.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| DW (Lớp phủ) | DW | 1368.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| DC2 (Bản thân trụ) | DC2 | 7423.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| WB (Đẩy nổi) | WB | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BR (Lực hãm xe) | BR | 0.0 | 316.9 | 0.0 | 0.0 | 5428.1 |
| TU+ (Nhiệt tăng) | TU_pos | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TU- (Nhiệt giảm) | TU_neg | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CR (Từ biến) | CR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SH (Co ngót) | SH | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| FR+ (Ma sát gối) | FR_pos | 0.0 | 517.3 | 0.0 | 0.0 | 5380.2 |
| FR- (Ma sát gối) | FR_neg | 0.0 | -517.3 | 0.0 | 0.0 | -5380.2 |
| WS ngang Vtk | WS_ngang_des | 0.0 | 0.0 | 304.3 | 3597.2 | 0.0 |
| WS dọc Vtk | WS_doc_des | 0.0 | 56.2 | 0.0 | 0.0 | 776.4 |
| WS ngang 25m/s | WS_ngang_25 | 0.0 | 0.0 | 75.5 | 893.0 | 0.0 |

# CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

KẾT LUẬN: Một số chỉ tiêu kiểm toán chưa thỏa mãn điều kiện theo TCVN 11823:2017. Đề nghị kỹ sư điều chỉnh kích thước hoặc tăng cường cốt thép.