THUYẾT MINH TÍNH TOÁN KẾT CẤU TRỤ CẦU
DỰ ÁN: CẦU KM19+000 — HẠNG MỤC: TRỤ T1 (1 THÂN DƯL)
KẾT CẤU: TRỤ 1 THÂN ĐƠN | XÀ MŨ BÊ TÔNG DỰ ỨNG LỰC (PT - DƯL)
TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ: TCVN 11823:2017 (AASHTO LRFD)

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

# CHƯƠNG 1. TỔNG HỢP KẾT QUẢ KIỂM TOÁN CÁC HẠNG MỤC TRỤ CẦU

| Hạng mục kiểm toán | Nội lực / Tác động | Sức kháng / Cho phép | Tỷ số D/C | Dẫn chứng TCVN | Kết luận |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Thân trụ: Nén - Uốn 2 phương | Pu = 33027.5 kN | Biểu đồ P-M Fiber | 0.54 | Điều 5.7.4 | ĐẠT |
| 2. Thân trụ: Sức kháng cắt Vr | Vu = 924.1 kN | Vr = 9621.6 kN | 0.10 | Điều 5.8.3 | ĐẠT |
| 3. Thân trụ: Kiểm soát nứt fss | fss = 414.3 MPa | fsa = 240.0 MPa | 1.73 | Điều 5.7.3.4 | KHÔNG ĐẠT |
| 4. Xà mũ: Sức kháng uốn Mr | Mu = 69172.1 kNm | Mr = 107796.4 kNm | 0.64 | Điều 5.7.3.2 | ĐẠT |
| 5. Xà mũ: Sức kháng cắt Vr | Vu = 15441.4 kN | Vr = 20845.9 kN | 0.74 | Điều 5.8.3 | ĐẠT |
| 6. Bệ trụ: Sức kháng uốn Mr (X) | Mux = 38147.4 kNm | Mrx = 39375.9 kNm | 0.95 | Điều 5.7.3.2 | ĐẠT |
| 7. Bệ trụ: Sức kháng uốn Mr (Y) | Muy = 37217.0 kNm | Mry = 20724.2 kNm | 1.84 | Điều 5.7.3.2 | KHÔNG ĐẠT |
| 8. Bệ trụ: Đâm thủng | Vu = 6683.9 kN | Vr = 13926.5 kN | 0.48 | Điều 5.13.3.6 | ĐẠT |
| 9. Móng cọc: TTGH Cường độ (ULS) | Pmax = 6683.9 kN | φRn = 6710.2 kN | 1.00 | Điều 10.7.3.8 | ĐẠT |
| 10. Móng cọc: TTGH Đặc biệt (EXTREME) | Pmax = 50270.9 kN | Rn,ext = 10927.1 kN (φ=1.0) | 4.60 | Điều 10.5.5.3.3 | VƯỢT TẢI |
| 11. Móng cọc: Kiểm tra chịu nhổ | Pmin = 1448.7 kN | Pmin >= 0 kN (Kháng nhổ: 4887.6 kN) | — | Điều 10.7.3.7 | ĐẠT |

# CHƯƠNG 2. THÔNG SỐ HÌNH HỌC VÀ VẬT LIỆU THIẾT KẾ

| Bộ phận kết cấu | Thông số kích thước | Ký hiệu | Giá trị | Đơn vị | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quy mô nhịp | Chiều dài nhịp Trái / Phải | L1 / L2 | 38.20 / 38.20 | m | Nhịp kết cấu phần trên |
| Mặt cầu | Bề rộng toàn cầu / Phần xe chạy | W / Bxe | 23.75 / 22.75 | m | Số làn xe: 6 làn |
| Xà mũ trụ | Dài toàn bộ / Bề rộng | Lxm / bxm | 23.55 / 2.50 | m | Loại xà mũ: PT |
| Xà mũ vát | Cao ngàm / Cao đầu / Dài cánh | H_root / H_tip / L_cant | 2.20 / 1.20 / 7.00 | m | Đoạn giữa L_mid = 9.55 m |
| Thân trụ | Hình thức thân / K/c tim s | Loại / s | Trụ 1 Thân Đơn / 4.00 | — / m | Chiều cao thân Hth = 8.40 m |
| Thân trụ | Kích thước tiết diện thân | bth1 × hth1 | 5.50 × 1.60 | m | Vát mở rộng hmr = 2.84 m |
| Bệ trụ | Rộng dọc × Dài ngang × Chiều cao | Bbe × Cbe × Hbe | 6.00 × 11.40 × 2.00 | m | Góc chéo α = 90.0° |
| Vật liệu | Bê tông xà mũ, thân, bệ | f'c / gamma_c | 40.0 / 24.5 | MPa / kN/m³ | Ec = 32980 MPa |
| Vật liệu | Cốt thép thường | fy / Es | 400.0 / 200000 | MPa | Cốt thép chịu lực CB400-V |
| Móng cọc | Đường kính cọc / Số lượng cọc | D / n | 1.20 / 8 | m / cọc | Sức chịu tải Pcp = 4800.0 kN |
| Cáp DƯL | Cường độ danh định / Hệ số căng | fpu / kfpj | 1860.0 / 0.75 | MPa / — | 7 Nhóm cáp G1..G7 (Delta=6.0mm) |

# CHƯƠNG 3. TẢI TRỌNG TIÊU CHUẨN TÁC DỤNG LÊN TRỤ CẦU

| Ký hiệu | Tên tải trọng | Công thức / Cách xác định | Giá trị lực | Điểm đặt / Tác dụng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DC1_left | Tĩnh tải KCN nhịp Trái | Phản lực từ dầm nhịp trái | 6706.0 kN | Lệch tâm e_left = -0.90 m |
| DC1_right | Tĩnh tải KCN nhịp Phải | Phản lực từ dầm nhịp phải | 6706.0 kN | Lệch tâm e_right = 0.90 m |
| DW_kcn | Tĩnh tải lớp phủ & tiện ích | DW trái + DW phải | 1368.8 kN | Tại tim các gối |
| DC2_cap | Tự trọng xà mũ vát | gamma_c × (V_mid + V_cant) | 2744.6 kN | Trọng tâm xà mũ |
| DC2_stem | Tự trọng thân trụ | gamma_c × Thể tích thân | 2356.5 kN | Trọng tâm thân trụ |
| DC2_footing | Tự trọng bệ trụ | gamma_c × Bbe × Cbe × Hbe | 3351.6 kN | Trọng tâm bệ |
| PL | Hoạt tải người đi bộ | pPL × bpl × (L1+L2)/2 | 0.0 kN | Phân bố trên lề bộ hành |
| WS | Gió tác dụng lên KCN & Thân | Áp lực gió TCVN 11823-3 Điều 3.8 | Gió ngang / Gió dọc | Tâm đón gió |
| EQ | Động đất tác dụng lên Trụ | Gia tốc A=0.1108, S=1.2, R_stem=3.0, R_móng=1.0 | Quán tính KCN & Trụ | Tâm khối lượng |
| CT | Va xe ô tô vào thân trụ | Điều 3.6.5: Lực tĩnh tương đương | 1800.0 kN | Tại cao độ z_CT = 3.2 m |
| CV | Va tàu thủy thông thuyền | Điều 3.14: Cấp III (DWT=1000T, V=3.0m/s) | 0.0 kN | Tại cao độ z_CV = 3.5 m |

# CHƯƠNG 4. BẢNG TỔ HỢP TẢI TRỌNG (TCVN 11823-3 TẠI 3 MẶT CẮT)

Bảng tổ hợp nội lực tại mặt cắt Đáy Bệ Trụ (dùng cho tính toán và kiểm toán móng cọc):

| Tổ hợp tải trọng | TTGH | N (kN) | Hx (kN) | Hy (kN) | Mx (kNm) | My (kNm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CĐ I(a) max - 2 nhịp lệch tâm 1 làn | STRENGTH | 31794.2 | 924.1 | 0.0 | 21630.8 | 14817.7 |
| CĐ I(a) max - 2 nhịp lệch tâm 2 làn | STRENGTH | 33401.0 | 924.1 | 0.0 | 28820.9 | 14817.7 |
| CĐ I(a) max - 2 nhịp lệch tâm 3 làn | STRENGTH | 34505.6 | 924.1 | 0.0 | 27528.0 | 14817.7 |
| CĐ I(a) max - 2 nhịp lệch tâm 4 làn | STRENGTH | 34606.0 | 924.1 | 0.0 | 18668.3 | 14817.7 |
| CĐ I(a) max - 2 nhịp lệch tâm 5 làn | STRENGTH | 35911.5 | 924.1 | 0.0 | 11586.1 | 14817.7 |
| CĐ I(a) max - 2 nhịp lệch tâm 6 làn | STRENGTH | 37217.0 | 924.1 | 0.0 | -195.8 | 14817.7 |
| CĐ I(a) max - 2 nhịp đúng tâm 1 làn | STRENGTH | 31794.2 | 924.1 | 0.0 | 0.0 | 14817.7 |
| CĐ I(a) max - 2 nhịp đúng tâm 2 làn | STRENGTH | 33401.0 | 924.1 | 0.0 | 0.0 | 14817.7 |
| CĐ I(a) max - 2 nhịp đúng tâm 3 làn | STRENGTH | 34505.6 | 924.1 | 0.0 | 0.0 | 14817.7 |
| CĐ I(a) max - 2 nhịp đúng tâm 4 làn | STRENGTH | 34606.0 | 924.1 | 0.0 | 0.0 | 14817.7 |
| CĐ I(a) max - 2 nhịp đúng tâm 5 làn | STRENGTH | 35911.5 | 924.1 | 0.0 | 0.0 | 14817.7 |
| CĐ I(a) max - 2 nhịp đúng tâm 6 làn | STRENGTH | 37217.0 | 924.1 | 0.0 | 0.0 | 14817.7 |
| CĐ I(a) max - 1 nhịp 1 làn | STRENGTH | 30589.2 | 924.1 | 0.0 | 10815.4 | 15902.3 |
| CĐ I(a) max - 1 nhịp 2 làn | STRENGTH | 31392.5 | 924.1 | 0.0 | 14410.5 | 16625.3 |
| CĐ I(a) max - 1 nhịp 3 làn | STRENGTH | 31944.8 | 924.1 | 0.0 | 13764.0 | 17122.4 |
| CĐ I(a) max - 1 nhịp 4 làn | STRENGTH | 31995.1 | 924.1 | 0.0 | 9334.2 | 17167.6 |
| CĐ I(a) max - 1 nhịp 5 làn | STRENGTH | 32647.8 | 924.1 | 0.0 | 5793.1 | 17755.1 |
| CĐ I(a) max - 1 nhịp 6 làn | STRENGTH | 33300.5 | 924.1 | 0.0 | -97.9 | 18342.5 |
| CĐ I(b) min - 1 nhịp 1 làn | STRENGTH | 21773.0 | 924.1 | 0.0 | 10815.4 | 14426.7 |
| CĐ I(b) min - 1 nhịp 6 làn | STRENGTH | 24484.4 | 924.1 | 0.0 | -97.9 | 16866.9 |
| CĐ III(a) max | STRENGTH | 29384.1 | 425.7 | 303.7 | 3591.1 | 6093.7 |
| CĐ III(b) min | STRENGTH | 20568.0 | 425.7 | 303.7 | 3591.1 | 4618.1 |
| CĐ IV | STRENGTH | 34850.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CĐ V - 1 làn | STRENGTH | 31243.3 | 823.5 | 85.0 | 17981.7 | 13076.9 |
| CĐ V - 6 làn | STRENGTH | 35426.6 | 823.5 | 85.0 | 1144.0 | 13076.9 |
| SD I - 2 nhịp lệch tâm 1 làn | SERVICE | 24610.7 | 711.2 | 77.4 | 13566.2 | 12633.4 |
| SD I - 2 nhịp lệch tâm 2 làn | SERVICE | 25528.9 | 711.2 | 77.4 | 17674.9 | 12633.4 |
| SD I - 2 nhịp lệch tâm 3 làn | SERVICE | 26160.1 | 711.2 | 77.4 | 16936.1 | 12633.4 |
| SD I - 2 nhịp lệch tâm 4 làn | SERVICE | 26217.5 | 711.2 | 77.4 | 11873.4 | 12633.4 |
| SD I - 2 nhịp lệch tâm 5 làn | SERVICE | 26963.5 | 711.2 | 77.4 | 7826.4 | 12633.4 |
| SD I - 2 nhịp lệch tâm 6 làn | SERVICE | 27709.5 | 711.2 | 77.4 | 1093.9 | 12633.4 |
| SD I - 2 nhịp đúng tâm 1 làn | SERVICE | 24610.7 | 686.4 | 0.0 | 0.0 | 12222.3 |
| SD I - 2 nhịp đúng tâm 2 làn | SERVICE | 25528.9 | 686.4 | 0.0 | 0.0 | 12222.3 |
| SD I - 2 nhịp đúng tâm 3 làn | SERVICE | 26160.1 | 686.4 | 0.0 | 0.0 | 12222.3 |
| SD I - 2 nhịp đúng tâm 4 làn | SERVICE | 26217.5 | 686.4 | 0.0 | 0.0 | 12222.3 |
| SD I - 2 nhịp đúng tâm 5 làn | SERVICE | 26963.5 | 686.4 | 0.0 | 0.0 | 12222.3 |
| SD I - 2 nhịp đúng tâm 6 làn | SERVICE | 27709.5 | 686.4 | 0.0 | 0.0 | 12222.3 |
| SD I - 1 nhịp 1 làn | SERVICE | 23922.1 | 686.4 | 0.0 | 6180.2 | 12842.0 |
| SD I - 1 nhịp 2 làn | SERVICE | 24381.2 | 686.4 | 0.0 | 8234.5 | 13255.2 |
| SD I - 1 nhịp 3 làn | SERVICE | 24696.8 | 686.4 | 0.0 | 7865.1 | 13539.2 |
| SD I - 1 nhịp 4 làn | SERVICE | 24725.5 | 686.4 | 0.0 | 5333.8 | 13565.1 |
| SD I - 1 nhịp 5 làn | SERVICE | 25098.5 | 686.4 | 0.0 | 3310.3 | 13900.8 |
| SD I - 1 nhịp 6 làn | SERVICE | 25471.5 | 686.4 | 0.0 | -55.9 | 14236.4 |
| SD III - 1 làn | SERVICE | 24335.3 | 0.0 | 0.0 | 9888.3 | 0.0 |
| SD III - 6 làn | SERVICE | 26814.3 | 0.0 | 0.0 | -89.5 | 0.0 |
| ĐB I - EQ dọc | EXTREME | 31622.1 | 6451.2 | 0.0 | 0.0 | 72778.2 |
| ĐB I - EQ ngang | EXTREME | 31622.1 | 0.0 | 6451.2 | 72778.2 | 0.0 |
| ĐB II - Va xe (CT=1800kN) | EXTREME | 31622.1 | 1800.0 | 0.0 | 0.0 | 5760.0 |
| ĐB III - Va tàu (CV) | EXTREME | 31622.1 | 155109.7 | 0.0 | 0.0 | 542884.0 |

# CHƯƠNG 5. ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH VÀ SỨC CHỊU TẢI CỌC (TS-CAP TCVN 11823-10)

• Đường kính cọc D = 1.2 m | Chiều dài cọc L = 35.00 m
• Cao độ đáy bệ = 0.0 m | Cao độ mũi cọc = -35.0 m | Mực nước = 2.0 m
• Sức kháng ma sát thân danh định: Qsn = 9883.6 kN
• Sức kháng mũi cọc danh định: Qpn = 2482.5 kN
• Sức kháng danh định tổng cộng: Rn = 12366.1 kN
• TTGH Cường độ (ULS): Sức kháng tính toán φRn = 6710.2 kN (φ = 0.50~0.55)
• TTGH Đặc biệt (EXTREME): Sức kháng tính toán Rn,ext = 10927.1 kN (φ = 1.0)
• TTGH Sử dụng (SLS): φ = 1.0 | Sức kháng nhổ cho phép: 4887.6 kN

| Lớp đất / Đá | Cao độ đáy (m) | Dày (m) | Loại | SPT | γ (kN/m³) | c (MPa) / φ (°) | Qs (kN) | Qsf (kN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lớp 1: Bùn sét | -5.00 | 5.00 | Sét/đất dính | 2 | 6.7 | 0.015 / 5.0° | 87.1 | 39.2 |
| Lớp 2: Sét pha dẻo mềm | -15.00 | 10.00 | Sét/đất dính | 6 | 8.2 | 0.025 / 12.0° | 746.4 | 335.9 |
| Lớp 3: Cát hạt trung | -28.00 | 13.00 | Cát/đất rời | 25 | 9.7 | 0.000 / 38.9° | 4300.0 | 2365.0 |
| Lớp 4: Sét cứng/IGM | -35.00 | 7.00 | IGM/đá mềm | 50 | 10.2 | 0.080 / 22.0° | 4750.1 | 3325.1 |

# CHƯƠNG 6. PHÂN TÍCH VÀ KIỂM TOÁN NỘI LỰC MÓNG CỌC (PHƯƠNG PHÁP TS_PILE)

Phương pháp tính: Ma trận độ cứng 3D phân bố tải trọng lên từng cọc theo tọa độ thực tế (X, Y) và góc nghiêng chéo α.

| Tổ hợp | TTGH | Pmax (kN) | Pmin (kN) | Sức kháng cho phép (kN) | Tỷ số D/C | Kiểm toán Nén | Kiểm toán Nhổ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CĐ I(a) max - 2 nhịp lệch tâm 1 làn | STRENGTH | 6068.6 | 1880.0 | 6710.2 | 0.90 | ĐẠT | ĐẠT |
| CĐ I(a) max - 2 nhịp lệch tâm 2 làn | STRENGTH | 6606.5 | 1743.8 | 6710.2 | 0.98 | ĐẠT | ĐẠT |
| CĐ I(a) max - 2 nhịp lệch tâm 3 làn | STRENGTH | 6683.9 | 1942.5 | 6710.2 | 1.00 | ĐẠT | ĐẠT |
| CĐ I(a) max - 2 nhịp lệch tâm 4 làn | STRENGTH | 6281.2 | 2370.3 | 6710.2 | 0.94 | ĐẠT | ĐẠT |
| CĐ I(a) max - 2 nhịp lệch tâm 5 làn | STRENGTH | 6112.4 | 2865.5 | 6710.2 | 0.91 | ĐẠT | ĐẠT |
| CĐ I(a) max - 2 nhịp lệch tâm 6 làn | STRENGTH | 5741.7 | 3562.6 | 6710.2 | 0.86 | ĐẠT | ĐẠT |
| CĐ I(a) max - 2 nhịp đúng tâm 1 làn | STRENGTH | 5054.6 | 2893.9 | 6710.2 | 0.75 | ĐẠT | ĐẠT |
| CĐ I(a) max - 2 nhịp đúng tâm 2 làn | STRENGTH | 5255.5 | 3094.8 | 6710.2 | 0.78 | ĐẠT | ĐẠT |
| CĐ I(a) max - 2 nhịp đúng tâm 3 làn | STRENGTH | 5393.6 | 3232.8 | 6710.2 | 0.80 | ĐẠT | ĐẠT |
| CĐ I(a) max - 2 nhịp đúng tâm 4 làn | STRENGTH | 5406.1 | 3245.4 | 6710.2 | 0.81 | ĐẠT | ĐẠT |
| CĐ I(a) max - 2 nhịp đúng tâm 5 làn | STRENGTH | 5569.3 | 3408.6 | 6710.2 | 0.83 | ĐẠT | ĐẠT |
| CĐ I(a) max - 2 nhịp đúng tâm 6 làn | STRENGTH | 5732.5 | 3571.8 | 6710.2 | 0.85 | ĐẠT | ĐẠT |
| CĐ I(a) max - 1 nhịp 1 làn | STRENGTH | 5486.3 | 2161.0 | 6710.2 | 0.82 | ĐẠT | ĐẠT |
| CĐ I(a) max - 1 nhịp 2 làn | STRENGTH | 5805.4 | 2042.7 | 6710.2 | 0.87 | ĐẠT | ĐẠT |
| CĐ I(a) max - 1 nhịp 3 làn | STRENGTH | 5878.7 | 2107.5 | 6710.2 | 0.88 | ĐẠT | ĐẠT |
| CĐ I(a) max - 1 nhịp 4 làn | STRENGTH | 5680.5 | 2318.3 | 6710.2 | 0.85 | ĐẠT | ĐẠT |
| CĐ I(a) max - 1 nhịp 5 làn | STRENGTH | 5636.9 | 2525.1 | 6710.2 | 0.84 | ĐẠT | ĐẠT |
| CĐ I(a) max - 1 nhịp 6 làn | STRENGTH | 5492.3 | 2832.8 | 6710.2 | 0.82 | ĐẠT | ĐẠT |
| CĐ I(b) min - 1 nhịp 1 làn | STRENGTH | 4281.8 | 1161.5 | 6710.2 | 0.64 | ĐẠT | ĐẠT |
| CĐ I(b) min - 1 nhịp 6 làn | STRENGTH | 4287.8 | 1833.3 | 6710.2 | 0.64 | ĐẠT | ĐẠT |
| CĐ III(a) max | STRENGTH | 4276.8 | 3069.2 | 6710.2 | 0.64 | ĐẠT | ĐẠT |
| CĐ III(b) min | STRENGTH | 3072.3 | 2069.7 | 6710.2 | 0.46 | ĐẠT | ĐẠT |
| CĐ IV | STRENGTH | 4356.3 | 4356.3 | 6710.2 | 0.65 | ĐẠT | ĐẠT |
| CĐ V - 1 làn | STRENGTH | 5699.0 | 2111.8 | 6710.2 | 0.85 | ĐẠT | ĐẠT |
| CĐ V - 6 làn | STRENGTH | 5432.6 | 3424.0 | 6710.2 | 0.81 | ĐẠT | ĐẠT |
| SD I - 2 nhịp lệch tâm 1 làn | SERVICE | 4626.2 | 1526.5 | 10927.1 | 0.42 | ĐẠT | ĐẠT |
| SD I - 2 nhịp lệch tâm 2 làn | SERVICE | 4933.6 | 1448.7 | 10927.1 | 0.45 | ĐẠT | ĐẠT |
| SD I - 2 nhịp lệch tâm 3 làn | SERVICE | 4977.8 | 1562.2 | 10927.1 | 0.46 | ĐẠT | ĐẠT |
| SD I - 2 nhịp lệch tâm 4 làn | SERVICE | 4747.7 | 1806.7 | 10927.1 | 0.43 | ĐẠT | ĐẠT |
| SD I - 2 nhịp lệch tâm 5 làn | SERVICE | 4651.2 | 2089.6 | 10927.1 | 0.43 | ĐẠT | ĐẠT |
| SD I - 2 nhịp lệch tâm 6 làn | SERVICE | 4428.9 | 2498.5 | 10927.1 | 0.41 | ĐẠT | ĐẠT |
| SD I - 2 nhịp đúng tâm 1 làn | SERVICE | 3963.3 | 2189.4 | 10927.1 | 0.36 | ĐẠT | ĐẠT |
| SD I - 2 nhịp đúng tâm 2 làn | SERVICE | 4078.0 | 2304.2 | 10927.1 | 0.37 | ĐẠT | ĐẠT |
| SD I - 2 nhịp đúng tâm 3 làn | SERVICE | 4156.9 | 2383.1 | 10927.1 | 0.38 | ĐẠT | ĐẠT |
| SD I - 2 nhịp đúng tâm 4 làn | SERVICE | 4164.1 | 2390.3 | 10927.1 | 0.38 | ĐẠT | ĐẠT |
| SD I - 2 nhịp đúng tâm 5 làn | SERVICE | 4257.3 | 2483.5 | 10927.1 | 0.39 | ĐẠT | ĐẠT |
| SD I - 2 nhịp đúng tâm 6 làn | SERVICE | 4350.6 | 2576.8 | 10927.1 | 0.40 | ĐẠT | ĐẠT |
| SD I - 1 nhịp 1 làn | SERVICE | 4209.9 | 1770.6 | 10927.1 | 0.39 | ĐẠT | ĐẠT |
| SD I - 1 nhịp 2 làn | SERVICE | 4392.3 | 1703.0 | 10927.1 | 0.40 | ĐẠT | ĐẠT |
| SD I - 1 nhịp 3 làn | SERVICE | 4434.2 | 1740.1 | 10927.1 | 0.41 | ĐẠT | ĐẠT |
| SD I - 1 nhịp 4 làn | SERVICE | 4320.9 | 1860.5 | 10927.1 | 0.40 | ĐẠT | ĐẠT |
| SD I - 1 nhịp 5 làn | SERVICE | 4296.0 | 1978.7 | 10927.1 | 0.39 | ĐẠT | ĐẠT |
| SD I - 1 nhịp 6 làn | SERVICE | 4213.3 | 2154.5 | 10927.1 | 0.39 | ĐẠT | ĐẠT |
| SD III - 1 làn | SERVICE | 3505.4 | 2578.4 | 10927.1 | 0.32 | ĐẠT | ĐẠT |
| SD III - 6 làn | SERVICE | 3356.0 | 3347.6 | 10927.1 | 0.31 | ĐẠT | ĐẠT |
| ĐB I - EQ dọc | EXTREME | 9365.3 | -1459.8 | 10927.1 | 0.86 | ĐẠT | NHỔ CỌC |
| ĐB I - EQ ngang | EXTREME | 7122.3 | 783.2 | 10927.1 | 0.65 | ĐẠT | ĐẠT |
| ĐB II - Va xe (CT=1800kN) | EXTREME | 4452.8 | 3452.8 | 10927.1 | 0.41 | ĐẠT | ĐẠT |
| ĐB III - Va tàu (CV) | EXTREME | 50270.9 | -42365.4 | 10927.1 | 4.60 | VƯỢT TẢI | NHỔ CỌC |

# CHƯƠNG 7. CHI TIẾT KIỂM TOÁN CÁC BỘ PHẬN KẾT CẤU TRỤ CẦU

## 7.1 Kiểm toán Xà mũ Trụ cầu (Pier Cap)

• Xà mũ Bê tông Dự ứng lực (PT): 7 Nhóm cáp G1..G7 (Cáp 15.2mm, fpu=1860.0MPa)
• Sức kháng uốn ULS: Mu = 69172.1 kNm <= Mr = 107796.4 kNm
• Bảng kiểm toán ứng suất 7 Giai đoạn thi công:

## 7.2 Kiểm toán Thân trụ (Nén - Uốn 2 phương & Fiber Section)

• Tiết diện: 5.5m × 1.6m, Chiều cao Hth = 8.4m | Hình thức: Trụ 1 Thân Đơn
• Độ mảnh phương dọc klu/r = 40.5 (Hệ số khuếch đại delta_by = 1.12)
• Độ mảnh phương ngang klu/r = 11.8 (Hệ số khuếch đại delta_bx = 1.00)
• Hàm lượng cốt thép dọc: Ast/Ag = 85.78% (Quy định: 1.0% <= Ast/Ag <= 8.0%)
• Tương tác P-Mx-My: Tỷ số sử dụng lớn nhất D/C = 0.54 (ĐẠT)
• Sức kháng cắt: Vu = 924.1 kN <= Vr = 9621.6 kN (ĐẠT)
• Kiểm soát nứt: fss = 414.3 MPa <= fsa = 240.0 MPa (KHÔNG ĐẠT)

## 7.3 Kiểm toán Bệ trụ (Pier Footing)

• Kích thước đài bệ: 6.0m (dọc) × 11.4m (ngang) × 2.0m (cao)
• Sức kháng uốn phương X (dọc cầu): Mux = 38147.4 kNm <= Mrx = 39375.9 kNm (ĐẠT)
• Sức kháng uốn phương Y (ngang cầu): Muy = 37217.0 kNm <= Mry = 20724.2 kNm (KHÔNG ĐẠT)
• Cắt dầm 1 phương: Vu = 37217.0 kN <= Vr = 22848.0 kN (KHÔNG ĐẠT)
• Đâm thủng 2 phương quanh cột: Vu = 6683.9 kN <= Vr = 13926.5 kN (ĐẠT)

# CHƯƠNG 8. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

KẾT LUẬN: Một số chỉ tiêu kiểm toán chưa thỏa mãn điều kiện theo TCVN 11823:2017. Đề nghị kỹ sư điều chỉnh kích thước hoặc tăng cường cốt thép / cọc móng.