THUYẾT MINH TÍNH TOÁN KẾT CẤU MỐ CẦU
DỰ ÁN: CẦU KM19+000 — HẠNG MỤC: MỐ A1
TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ: TCVN 11823:2017

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

# I. TỔNG HỢP KẾT QUẢ KIỂM TOÁN CÁC HẠNG MỤC

| Hạng mục cấu kiện | Nội lực tính toán | Sức kháng / Cho phép | Tỷ số D/C | Kết luận |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Thân mố: Sức kháng uốn Mr | Mu = 28763.5 kNm | Mr = 35601.7 kNm | 0.81 | ĐẠT |
| 2. Thân mố: Sức kháng cắt Vr | Vu = 8513.4 kN | Vr = 25921.8 kN | 0.33 | ĐẠT |
| 3. Thân mố: Ứng suất nứt fss | fss = 216.5 MPa | fsa = 240.0 MPa | 0.90 | ĐẠT |
| 4. Tường đỉnh: Sức kháng uốn Mr | Mu = 351.0 kNm | Mr = 4672.9 kNm | 0.08 | ĐẠT |
| 5. Tường đỉnh: Sức kháng cắt Vr | Vu = 619.6 kN | Vr = 7880.6 kN | 0.08 | ĐẠT |
| 6. Tường cánh: Ngàm đứng (thép ngang) | Mu = 235.8 kNm/m | Mr = 308.1 kNm/m | 0.77 | ĐẠT |
| 7. Tường cánh: Ngàm đáy (thép đứng) | Mu = 164.5 kNm/m | Mr = 308.1 kNm/m | 0.53 | ĐẠT |
| 8. Bệ mố: Uốn mép trước (Toe) | Mu = 27929.5 kNm | Mr = 72204.1 kNm | 0.39 | ĐẠT |
| 9. Bệ mố: Uốn mép sau (Heel) | Mu = 19642.4 kNm | Mr = 72204.1 kNm | 0.27 | ĐẠT |
| 10. Móng cọc: Sức chịu tải nén Pmax | Pmax = 4015.8 kN | Pcp = 3500.0 kN | 1.15 | KHÔNG ĐẠT |
| 11. Móng cọc: Kiểm tra kéo cọc Pmin | Pmin = 1587.9 kN | Pmin >= 0 kN | — | ĐẠT |

# II. SỐ LIỆU TÍNH TOÁN ĐẦU VÀO

| Thông số | Ký hiệu | Giá trị | Đơn vị | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Chiều dài nhịp | L | 38.20 | m | Nhịp kết cấu phần trên |
| Bề rộng toàn cầu | W | 23.75 | m | Số làn xe: 6 |
| Chiều cao bệ mố | H1 | 1.80 | m | Bề rộng bệ dọc B1 = 6.00 m |
| Chiều cao tường thân | H6 | 6.30 | m | Chiều dày thân B3 = 1.30 m |
| Chiều cao tường đỉnh | H7 | 1.26 | m | Chiều dày đỉnh B7 = 0.50 m |
| Bề rộng mố ngang cầu | C1 | 23.55 | m | Góc chéo alpha = 70.0° |
| Bê tông | f'c | 30.0 | MPa | gamma = 24.5 kN/m3 |
| Cốt thép | fy | 400.0 | MPa | Es = 200000 MPa |
| Đất đắp sau mố | gamma_s | 19.25 | kN/m³ | phi = 30.0°, Ka = 0.333 |
| Đường kính cọc khoan nhồi | D | 1.20 | m | Tổng số cọc: 11 cọc |

# III. TẢI TRỌNG TIÊU CHUẨN VÀ TỔ HỢP TẢI TRỌNG

| Tải trọng | Ký hiệu | N (kN) | Hx (kN) | Hy (kN) | Mx (kNm) | My (kNm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DC1 (KCN) | DC1 | 6725.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4418.7 |
| DW (Lớp phủ) | DW | 684.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 449.6 |
| DC2 (Bản thân mố) | DC2 | 12490.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 662.3 |
| EV (Đất trên bệ) | EV | 9857.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -16265.4 |
| VS (Hoạt tải đứng trên bệ) | VS | 781.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1289.5 |
| EH (Áp lực đất ngang) | EH | 0.0 | 6756.7 | 0.0 | 0.0 | 21098.9 |
| LS (Hoạt tải đắp ngang) | LS | 0.0 | 865.5 | 0.0 | 0.0 | 4054.0 |
| BR (Lực hãm xe) | BR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| FR (Ma sát gối) | FR | 0.0 | 675.4 | 0.0 | 0.0 | 6428.1 |
| WS ngang Vtk | WS_ngang_des | 0.0 | 0.0 | 385.4 | 2563.4 | 0.0 |
| WS dọc Vtk | WS_doc_des | 0.0 | 26.9 | 0.0 | 0.0 | 296.8 |
| WS ngang 25m/s | WS_ngang_25 | 0.0 | 0.0 | 179.7 | 665.9 | 0.0 |

# IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

KẾT LUẬN: Một số hạng mục kiểm toán chưa thỏa mãn điều kiện theo TCVN 11823:2017. Đề nghị kỹ sư điều chỉnh kích thước hoặc tăng cường cốt thép theo chi tiết ở Bảng tổng hợp trên.