THUYẾT MINH TÍNH TOÁN KẾT CẤU TRỤ CẦU
DỰ ÁN: CẦU KM19+000 — HẠNG MỤC: TRỤ T1
HÌNH THỨC: TRỤ 1 THÂN ĐƠN | XÀ MŨ BÊ TÔNG CỐT THÉP THƯỜNG
TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ: TCVN 11823:2017

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

# I. TỔNG HỢP KẾT QUẢ KIỂM TOÁN CÁC HẠNG MỤC TRỤ

| Hạng mục cấu kiện | Nội lực / Tác động | Sức kháng / Cho phép | Tỷ số D/C | Kết luận |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Thân trụ: Tương tác P-Mx-My | Pu = 31740.4 kN | Biểu đồ P-M-M Fiber | 0.58 | ĐẠT |
| 2. Thân trụ: Sức kháng cắt Vr | Vu = 1071.9 kN | Vr = 8681.6 kN | 0.12 | ĐẠT |
| 3. Thân trụ: Kiểm toán nứt fss | fss = 379.8 MPa | fsa = 240.0 MPa | 1.58 | KHÔNG ĐẠT |
| 4. Thân trụ: Hàm lượng cốt thép rho | rho = 0.92% | 1.0% <= rho <= 4.0% | — | KHÔNG ĐẠT |
| 5. Xà mũ RC: Sức kháng uốn Mr | Mu = 69172.1 kNm | Mr = 98397.1 kNm | 0.70 | ĐẠT |
| 6. Xà mũ RC: Sức kháng cắt Vr | Vu = 15441.4 kN | Vr = 25090.1 kN | 0.62 | ĐẠT |
| 7. Xà mũ RC: Ứng suất nứt fss | fss = 194.1 MPa | fsa = 240.0 MPa | 0.81 | ĐẠT |
| 8. Bệ trụ: Sức kháng uốn trục X | Mux = 36828.2 kNm | Mr = 20612.7 kNm | 1.79 | KHÔNG ĐẠT |
| 9. Bệ trụ: Sức kháng uốn trục Y | Muy = 35929.9 kNm | Mr = 39164.1 kNm | 0.92 | ĐẠT |
| 10. Bệ trụ: Cắt đâm thủng 2 phương | Vu = 6476.0 kN | Vr = 12060.7 kN | 0.54 | ĐẠT |
| 11. Móng cọc: Sức chịu tải cọc Pmax | Pmax = 4714.3 kN | Pcp = 4500.0 kN | 1.05 | KHÔNG ĐẠT |

# II. SỐ LIỆU TÍNH TOÁN ĐẦU VÀO

| Thông số | Ký hiệu | Giá trị | Đơn vị | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nhịp trái / Nhịp phải | L1 / L2 | 38.2 / 38.2 | m | Số làn xe: 6 |
| Bề rộng toàn cầu | W | 23.75 | m | Bề rộng mặt cầu |
| Kích thước đáy thân trụ | bth1 × hth1 | 5.50 × 1.60 | m | Hình dạng: 1 (Đầu tròn/Vát) |
| Chiều cao thân trụ | Hth | 8.40 | m | Đỉnh mở rộng bmr = 7.50 m |
| Xà mũ: Chiều dài × Chiều rộng | Lxm × bxm | 23.55 × 2.50 | m | Chiều cao ngàm hxm = 1.73 m |
| Bệ trụ: Dọc × Ngang × Cao | Bbe × Cbe × Hbe | 6.00 × 11.40 × 2.00 | m | Kích thước khối bệ BTCT |
| Bê tông f'c | f'c | 30.0 | MPa | Ec = 28561 MPa |
| Cốt thép fy | fy | 400.0 | MPa | Es = 200000 MPa |
| Lực va xe thiết kế | CT | 1800 | kN | Tại cao độ z = 3.2 m trên đáy bệ |
| Đường kính cọc khoan nhồi | D | 1.20 | m | Tổng số cọc: 8 cọc |

# III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

KẾT LUẬN: Một số chỉ tiêu kiểm toán trụ cầu chưa đạt. Đề nghị kỹ sư rà soát các mục cảnh báo màu đỏ ở Bảng tổng hợp trên.