THUYẾT MINH TÍNH TOÁN KẾT CẤU TRỤ CẦU
DỰ ÁN: CẦU KM19+000 — HẠNG MỤC: TRỤ T1
KẾT CẤU: TRỤ 1 THÂN ĐƠN | XÀ MŨ BÊ TÔNG CỐT THÉP THƯỜNG (RC)
TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ: TCVN 11823:2017 (AASHTO LRFD)

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

# CHƯƠNG 1. TỔNG HỢP KẾT QUẢ KIỂM TOÁN CÁC HẠNG MỤC TRỤ

| Hạng mục kiểm toán | Nội lực / Tác động | Sức kháng / Cho phép | Tỷ số D/C | Kết luận |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Thân trụ: Tương tác P-Mx-My | Pu = 31740.4 kN | Biểu đồ P-M Fiber | 0.58 | ĐẠT |
| 2. Thân trụ: Sức kháng cắt Vr | Vu = 1071.9 kN | Vr = 8681.6 kN | 0.12 | ĐẠT |
| 3. Thân trụ: Kiểm toán nứt fss | fss = 379.8 MPa | fsa = 240.0 MPa | 1.58 | KHÔNG ĐẠT |
| 4. Thân trụ: Hàm lượng thép rho | rho = 0.92% | 1.0% <= rho <= 4.0% | — | KHÔNG ĐẠT |
| 5. Xà mũ RC: Sức kháng uốn Mr | Mu = 69172.1 kNm | Mr = 99449.9 kNm | 0.70 | ĐẠT |
| 6. Xà mũ RC: Sức kháng cắt Vr | Vu = 15441.4 kN | Vr = 25272.0 kN | 0.61 | ĐẠT |
| 7. Xà mũ RC: Ứng suất nứt fss | fss = 194.1 MPa | fsa = 240.0 MPa | 0.81 | ĐẠT |
| 8. Bệ trụ: Sức kháng uốn trục X | Mux = 36828.2 kNm | Mr = 20612.7 kNm | 1.79 | KHÔNG ĐẠT |
| 9. Bệ trụ: Sức kháng uốn trục Y | Muy = 35929.9 kNm | Mr = 39164.1 kNm | 0.92 | ĐẠT |
| 10. Bệ trụ: Cắt đâm thủng 2 phương | Vu = 6476.0 kN | Vr = 12060.7 kN | 0.54 | ĐẠT |
| 11. Móng cọc: Sức chịu tải nén Pmax | Pmax = 4714.3 kN | Pcp = 4500.0 kN | 1.05 | KHÔNG ĐẠT |

# CHƯƠNG 2. THÔNG SỐ HÌNH HỌC VÀ VẬT LIỆU KẾT CẤU

| Thông số | Ký hiệu | Giá trị | Đơn vị | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nhịp trái / Nhịp phải | L1 / L2 | 38.2 / 38.2 | m | Số làn xe: 6 |
| Bề rộng toàn cầu / phần xe | W / Bxe | 23.75 / 22.75 | m | Mặt cắt ngang cầu |
| Thân trụ: Đáy ngang × Đáy dọc | bth1 × hth1 | 5.50 × 1.60 | m | Dạng: 1 ¦ Hth = 8.40 m |
| Xà mũ: Dài × Rộng × Cao | Lxm × bxm × hxm | 23.55 × 2.50 × 1.73 | m | Loại: RC |
| Bệ trụ: Dọc × Ngang × Cao | Bbe × Cbe × Hbe | 6.00 × 11.40 × 2.00 | m | Khối đài bệ BTCT |
| Bê tông | f'c | 30.0 | MPa | Ec = 30000 MPa |
| Cốt thép chủ | fy | 400.0 | MPa | Es = 200000 MPa |
| Lực va xe thiết kế | CT | 1800 | kN | Tại z = 3.2 m trên đáy bệ |
| Móng cọc khoan nhồi | D / n | 1.20 / 8 | m / cọc | Pcp = 4500.0 kN |

# CHƯƠNG 3. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

KẾT LUẬN: Một số chỉ tiêu kiểm toán trụ cầu chưa đạt. Đề nghị kỹ sư rà soát các mục cảnh báo để điều chỉnh.