THUYẾT MINH TÍNH TOÁN KẾT CẤU MỐ CẦU
DỰ ÁN: CẦU KM19+000 — HẠNG MỤC: MỐ A1
TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ: TCVN 11823:2017 (AASHTO LRFD)

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

# CHƯƠNG 1. TỔNG HỢP KẾT QUẢ KIỂM TOÁN CÁC HẠNG MỤC

| Hạng mục kiểm toán | Nội lực tính toán | Sức kháng / Cho phép | Tỷ số D/C | Dẫn chứng TCVN | Kết luận |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Thân mố: Uốn Mr | Mu = 28763.5 kNm | Mr = 35601.7 kNm | 0.81 | Điều 5.7.3.2 | ĐẠT |
| 2. Thân mố: Cắt Vr | Vu = 8513.4 kN | Vr = 25921.8 kN | 0.33 | Điều 5.8.3 | ĐẠT |
| 3. Thân mố: Nứt fss | fss = 216.5 MPa | fsa = 240.0 MPa | 0.90 | Điều 5.7.3.4 | ĐẠT |
| 4. Tường đỉnh: Uốn Mr | Mu = 351.0 kNm | Mr = 4672.9 kNm | 0.08 | Điều 5.7.3.2 | ĐẠT |
| 5. Tường đỉnh: Cắt Vr | Vu = 619.6 kN | Vr = 7880.6 kN | 0.08 | Điều 5.8.3 | ĐẠT |
| 6. Tường cánh: Ngàm đứng | Mu = 235.8 kNm/m | Mr = 308.1 kNm/m | 0.77 | Dải Hillerborg | ĐẠT |
| 7. Tường cánh: Ngàm đáy | Mu = 444.2 kNm/m | Mr = 578.6 kNm/m | 0.77 | Điều 5.7.3.2 | ĐẠT |
| 8. Bệ mố: Mũi bệ (Toe) | Mu = 11544.9 kNm | Mr = 72204.1 kNm | 0.16 | Điều 5.7.3.2 | ĐẠT |
| 9. Bệ mố: Gót bệ (Heel) | Mu = 51898.3 kNm | Mr = 72204.1 kNm | 0.72 | Điều 5.7.3.2 | ĐẠT |
| 10. Bệ mố: Đâm thủng | Vu = 6283.0 kN | Vr = 10095.0 kN | 0.62 | Điều 5.13.3.6 | ĐẠT |
| 11. Móng cọc: Nén Pmax | Pmax = 4575.3 kN | Pcp = 4500.0 kN | 1.02 | Điều 10.7.3 | KHÔNG ĐẠT |
| 12. Móng cọc: Kéo Pmin | Pmin = 1470.6 kN | Pmin >= 0 kN | — | Điều 10.7.3.7 | ĐẠT |

# CHƯƠNG 2. THÔNG SỐ HÌNH HỌC VÀ KÍCH THƯỚC CHI TIẾT

| Bộ phận kết cấu | Thông số kích thước | Ký hiệu | Giá trị | Đơn vị | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quy mô cầu | Chiều dài nhịp KCN | L | 38.20 | m | Nhịp kết cấu phần trên |
| Quy mô cầu | Bề rộng mặt cầu / Bề rộng xe | W / Bxe | 23.75 / 22.75 | m | Số làn xe: 6 làn |
| Bệ mố | Rộng dọc × Dài ngang × Chiều cao | B1 × C1 × H1 | 6.00 × 23.55 × 1.80 | m | Góc chéo α = 70.0° |
| Bệ mố | Mũi bệ / Chiều dày thân / Gót bệ | B4 / B3 / B_heel | 2.00 / 1.30 / 2.70 | m | Phân chia kích thước dọc bệ |
| Thân mố | Chiều cao thân mố | H6 | 6.30 | m | Thân dạng tường thẳng đứng |
| Tường đỉnh | Chiều dày × Chiều cao tường đỉnh | B7 × H7 | 0.50 × 1.26 | m | Tường chắn đất đỉnh mố |
| Tường cánh | Chiều dài đỉnh / Chiều dài đáy | w1 / w3 | 5.50 / 2.70 | m | Chiều dày C3 = 0.5 m |
| Tường cánh | Đoạn trên / Đoạn vát / Đoạn dưới | h2 / h3 / h4 | 1.50 / 2.80 / 4.23 | m | Tổng chiều cao Htc = 8.53 m |
| Vật liệu | Bê tông mố / Bệ | f'c / gamma_c | 30.0 / 24.5 | MPa / kN/m³ | Ec = 28561 MPa |
| Vật liệu | Cốt thép thường | fy / Es | 400.0 / 200000 | MPa | Cốt thép chịu lực |
| Đất đắp sau mố | Dung trọng / Góc ma sát trong | gamma_s / phi | 19.25 / 30.0 | kN/m³ / ° | Ka = 0.333 |
| Móng cọc | Đường kính cọc / Số lượng cọc | D / n | 1.20 / 11 | m / cọc | Pcp = 4500.0 kN |

# CHƯƠNG 3. CHI TIẾT CÁC LỰC TÁC DỤNG LÊN KẾT CẤU MỐ

| Ký hiệu | Tên tải trọng | Công thức / Cách xác định | Giá trị lực | Điểm đặt / Cánh tay đòn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DC_kcn | Tĩnh tải dầm chủ & KCN | Khai báo từ phản lực KCN | 6725.6 kN | Tại tim gối |
| DW_kcn | Tĩnh tải lớp phủ & tiện ích | Khai báo từ phản lực KCN | 684.4 kN | Tại tim gối |
| DC_mo | Tự trọng bê tông mố (DC2) | gamma_c × Tổng thể tích các khối | 12490.2 kN | Trọng tâm các khối |
| EV | Đất đắp trên bệ mố | gamma_s × B_heel × Htb × Beff | 9857.8 kN | Trọng tâm đất gót bệ |
| EH_db | Áp lực đất tĩnh đáy bệ | 0.5 × gamma_s × Hdb² × Ka × Beff | 6756.7 kN | Tại Hdb/3 = 3.12 m |
| LS_db | Áp lực do hoạt tải đắp LS | gamma_s × heq × Hdb × Ka × Beff | 865.5 kN | Tại Hdb/2 = 4.68 m |
| EQ_db | Áp lực đất động đất Mononobe-Okabe | Điều 3.10.9 & Phụ lục A11: KAE | 0.0 kN | Tại 0.5 Hdb từ đáy bệ |

# CHƯƠNG 4. BẢNG TỔ HỢP TẢI TRỌNG (TCVN 11823-3 - ĐẦY ĐỦ 6 THÀNH PHẦN)

| Tổ hợp tải trọng | TTGH | N (kN) | Hx (kN) | Hy (kN) | Mx (kNm) | My đáy (kNm) | My thân (kNm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CĐ I(a) max - 1 làn lệch | STRENGTH | 40927.1 | 12325.0 | 0.0 | 10815.4 | 28773.4 | 6588.4 |
| CĐ I(a) max - 2 làn lệch | STRENGTH | 41730.5 | 12325.0 | 0.0 | 14410.5 | 29301.2 | 7116.2 |
| CĐ I(a) max - 3 làn lệch | STRENGTH | 42282.8 | 12325.0 | 0.0 | 13764.0 | 29664.1 | 7479.0 |
| CĐ I(a) max - 4 làn lệch | STRENGTH | 42333.0 | 12325.0 | 0.0 | 9334.2 | 29697.1 | 7512.0 |
| CĐ I(a) max - 5 làn lệch | STRENGTH | 42985.8 | 12325.0 | 0.0 | 5793.1 | 30125.9 | 7940.9 |
| CĐ I(a) max - 6 làn lệch | STRENGTH | 43638.5 | 12325.0 | 0.0 | -97.9 | 30554.8 | 8369.7 |
| CĐ I(a) max - 1 làn đúng | STRENGTH | 40927.1 | 12325.0 | 0.0 | 0.0 | 28773.4 | 6588.4 |
| CĐ I(a) max - 2 làn đúng | STRENGTH | 41730.5 | 12325.0 | 0.0 | 0.0 | 29301.2 | 7116.2 |
| CĐ I(a) max - 3 làn đúng | STRENGTH | 42282.8 | 12325.0 | 0.0 | 0.0 | 29664.1 | 7479.0 |
| CĐ I(a) max - 4 làn đúng | STRENGTH | 42333.0 | 12325.0 | 0.0 | 0.0 | 29697.1 | 7512.0 |
| CĐ I(a) max - 5 làn đúng | STRENGTH | 42985.8 | 12325.0 | 0.0 | 0.0 | 30125.9 | 7940.9 |
| CĐ I(a) max - 6 làn đúng | STRENGTH | 43638.5 | 12325.0 | 0.0 | 0.0 | 30554.8 | 8369.7 |
| CĐ I(b) min - 1 làn lệch | STRENGTH | 30169.6 | 12325.0 | 0.0 | 10815.4 | 32305.7 | 10120.7 |
| CĐ I(b) min - 2 làn lệch | STRENGTH | 30973.0 | 12325.0 | 0.0 | 14410.5 | 32833.5 | 10648.5 |
| CĐ I(b) min - 3 làn lệch | STRENGTH | 31525.3 | 12325.0 | 0.0 | 13764.0 | 33196.4 | 11011.4 |
| CĐ I(b) min - 4 làn lệch | STRENGTH | 31575.5 | 12325.0 | 0.0 | 9334.2 | 33229.4 | 11044.4 |
| CĐ I(b) min - 5 làn lệch | STRENGTH | 32228.3 | 12325.0 | 0.0 | 5793.1 | 33658.3 | 11473.2 |
| CĐ I(b) min - 6 làn lệch | STRENGTH | 32881.0 | 12325.0 | 0.0 | -97.9 | 34087.1 | 11902.1 |
| CĐ III(a) max | STRENGTH | 38354.4 | 10848.0 | 539.6 | 3588.8 | 23559.3 | 4032.9 |
| CĐ III(b) min | STRENGTH | 27596.9 | 10848.0 | 539.6 | 3588.8 | 27091.6 | 7565.2 |
| CĐ IV | STRENGTH | 43158.3 | 10810.4 | 0.0 | 0.0 | 24414.1 | 4955.4 |
| CĐ V - 1 làn | STRENGTH | 40339.1 | 11991.9 | 99.3 | 8972.9 | 27654.3 | 6068.8 |
| CĐ V - 6 làn | STRENGTH | 42430.7 | 11991.9 | 99.3 | 554.0 | 29028.5 | 7443.0 |
| SD I - 1 làn lệch | SERVICE | 31228.2 | 8310.0 | 81.3 | 6743.2 | 20169.1 | 5211.1 |
| SD I - 2 làn lệch | SERVICE | 31687.2 | 8310.0 | 81.3 | 8797.5 | 20470.7 | 5512.7 |
| SD I - 3 làn lệch | SERVICE | 32002.8 | 8310.0 | 81.3 | 8428.1 | 20678.0 | 5720.1 |
| SD I - 4 làn lệch | SERVICE | 32031.5 | 8310.0 | 81.3 | 5896.8 | 20696.9 | 5738.9 |
| SD I - 5 làn lệch | SERVICE | 32404.5 | 8310.0 | 81.3 | 3873.3 | 20941.9 | 5984.0 |
| SD I - 6 làn lệch | SERVICE | 32777.5 | 8310.0 | 81.3 | 507.0 | 21187.0 | 6229.1 |
| SD I - 1 làn đúng | SERVICE | 31228.2 | 8297.6 | 0.0 | 0.0 | 20009.1 | 5073.5 |
| SD I - 2 làn đúng | SERVICE | 31687.2 | 8297.6 | 0.0 | 0.0 | 20310.7 | 5375.1 |
| SD I - 3 làn đúng | SERVICE | 32002.8 | 8297.6 | 0.0 | 0.0 | 20518.1 | 5582.5 |
| SD I - 4 làn đúng | SERVICE | 32031.5 | 8297.6 | 0.0 | 0.0 | 20536.9 | 5601.3 |
| SD I - 5 làn đúng | SERVICE | 32404.5 | 8297.6 | 0.0 | 0.0 | 20782.0 | 5846.4 |
| SD I - 6 làn đúng | SERVICE | 32777.5 | 8297.6 | 0.0 | 0.0 | 21027.0 | 6091.4 |
| ĐB I - EQ dọc (+ΔEAE) | EXTREME | 39473.4 | 14738.6 | 0.0 | 0.0 | 48171.6 | 21642.1 |
| ĐB I - EQ ngang | EXTREME | 39473.4 | 10135.0 | 4603.5 | 30720.6 | 17451.0 | -792.1 |

# CHƯƠNG 5. PHÂN TÍCH VÀ KIỂM TOÁN PHẢN LỰC MÓNG CỌC (PHƯƠNG PHÁP MA TRẬN ĐỘ CỨNG TS_PILE)

Hệ tọa độ tính toán: Hệ trục trực giao cục bộ gắn với tim đài bệ mố (X vuông góc tim mố, Y dọc tim mố).
Phương trình ma trận độ cứng 3D: [K_global] · {Δ} = {P} ➔ Nội lực từng cọc {F_i} = [A3_i] · [T_i] · {Δ}

| Tổ hợp | TTGH | Pmax (kN) | Pmin (kN) | Sức kháng cho phép (kN) | Tỷ số D/C | Kiểm toán Nén | Kiểm toán Nhổ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CĐ I(a) max - 1 làn lệch | STRENGTH | 6058.1 | 1740.6 | 6300.0 | 0.96 | ĐẠT | ĐẠT |
| CĐ I(a) max - 2 làn lệch | STRENGTH | 6224.0 | 1725.6 | 6300.0 | 0.99 | ĐẠT | ĐẠT |
| CĐ I(a) max - 3 làn lệch | STRENGTH | 6283.0 | 1770.4 | 6300.0 | 1.00 | ĐẠT | ĐẠT |
| CĐ I(a) max - 4 làn lệch | STRENGTH | 6211.1 | 1851.9 | 6300.0 | 0.99 | ĐẠT | ĐẠT |
| CĐ I(a) max - 5 làn lệch | STRENGTH | 6231.7 | 1954.0 | 6300.0 | 0.99 | ĐẠT | ĐẠT |
| CĐ I(a) max - 6 làn lệch | STRENGTH | 6214.2 | 2094.3 | 6300.0 | 0.99 | ĐẠT | ĐẠT |
| CĐ I(a) max - 1 làn đúng | STRENGTH | 5867.0 | 1932.0 | 6300.0 | 0.93 | ĐẠT | ĐẠT |
| CĐ I(a) max - 2 làn đúng | STRENGTH | 5969.3 | 1980.6 | 6300.0 | 0.95 | ĐẠT | ĐẠT |
| CĐ I(a) max - 3 làn đúng | STRENGTH | 6039.7 | 2014.0 | 6300.0 | 0.96 | ĐẠT | ĐẠT |
| CĐ I(a) max - 4 làn đúng | STRENGTH | 6046.1 | 2017.1 | 6300.0 | 0.96 | ĐẠT | ĐẠT |
| CĐ I(a) max - 5 làn đúng | STRENGTH | 6129.3 | 2056.6 | 6300.0 | 0.97 | ĐẠT | ĐẠT |
| CĐ I(a) max - 6 làn đúng | STRENGTH | 6212.4 | 2096.1 | 6300.0 | 0.99 | ĐẠT | ĐẠT |
| CĐ I(b) min - 1 làn lệch | STRENGTH | 5276.4 | 599.1 | 6300.0 | 0.84 | ĐẠT | ĐẠT |
| CĐ I(b) min - 2 làn lệch | STRENGTH | 5442.3 | 584.1 | 6300.0 | 0.86 | ĐẠT | ĐẠT |
| CĐ I(b) min - 3 làn lệch | STRENGTH | 5501.3 | 629.0 | 6300.0 | 0.87 | ĐẠT | ĐẠT |
| CĐ I(b) min - 4 làn lệch | STRENGTH | 5429.4 | 710.4 | 6300.0 | 0.86 | ĐẠT | ĐẠT |
| CĐ I(b) min - 5 làn lệch | STRENGTH | 5449.9 | 812.6 | 6300.0 | 0.87 | ĐẠT | ĐẠT |
| CĐ I(b) min - 6 làn lệch | STRENGTH | 5432.5 | 952.8 | 6300.0 | 0.86 | ĐẠT | ĐẠT |
| CĐ III(a) max | STRENGTH | 5333.6 | 1938.4 | 6300.0 | 0.85 | ĐẠT | ĐẠT |
| CĐ III(b) min | STRENGTH | 4551.9 | 796.9 | 6300.0 | 0.72 | ĐẠT | ĐẠT |
| CĐ IV | STRENGTH | 5760.3 | 2392.8 | 6300.0 | 0.91 | ĐẠT | ĐẠT |
| CĐ V - 1 làn | STRENGTH | 5893.7 | 1785.3 | 6300.0 | 0.94 | ĐẠT | ĐẠT |
| CĐ V - 6 làn | STRENGTH | 6011.4 | 2060.9 | 6300.0 | 0.95 | ĐẠT | ĐẠT |
| SD I - 1 làn lệch | SERVICE | 4446.8 | 1479.2 | 4500.0 | 0.99 | ĐẠT | ĐẠT |
| SD I - 2 làn lệch | SERVICE | 4541.6 | 1470.6 | 4500.0 | 1.01 | VƯỢT TẢI | ĐẠT |
| SD I - 3 làn lệch | SERVICE | 4575.3 | 1496.2 | 4500.0 | 1.02 | VƯỢT TẢI | ĐẠT |
| SD I - 4 làn lệch | SERVICE | 4534.2 | 1542.8 | 4500.0 | 1.01 | VƯỢT TẢI | ĐẠT |
| SD I - 5 làn lệch | SERVICE | 4546.0 | 1601.1 | 4500.0 | 1.01 | VƯỢT TẢI | ĐẠT |
| SD I - 6 làn lệch | SERVICE | 4534.0 | 1683.3 | 4500.0 | 1.01 | VƯỢT TẢI | ĐẠT |
| SD I - 1 làn đúng | SERVICE | 4319.3 | 1605.2 | 4500.0 | 0.96 | ĐẠT | ĐẠT |
| SD I - 2 làn đúng | SERVICE | 4377.8 | 1633.0 | 4500.0 | 0.97 | ĐẠT | ĐẠT |
| SD I - 3 làn đúng | SERVICE | 4418.0 | 1652.1 | 4500.0 | 0.98 | ĐẠT | ĐẠT |
| SD I - 4 làn đúng | SERVICE | 4421.7 | 1653.8 | 4500.0 | 0.98 | ĐẠT | ĐẠT |
| SD I - 5 làn đúng | SERVICE | 4469.2 | 1676.4 | 4500.0 | 0.99 | ĐẠT | ĐẠT |
| SD I - 6 làn đúng | SERVICE | 4516.7 | 1699.0 | 4500.0 | 1.00 | VƯỢT TẢI | ĐẠT |
| ĐB I - EQ dọc (+ΔEAE) | EXTREME | 6919.8 | 812.4 | 8100.0 | 0.85 | ĐẠT | ĐẠT |
| ĐB I - EQ ngang | EXTREME | 5486.3 | 1926.7 | 8100.0 | 0.68 | ĐẠT | ĐẠT |

# CHƯƠNG 6. CHI TIẾT KIỂM TOÁN CÁC BỘ PHẬN KẾT CẤU

6.1. Kiểm toán Tường thân Mố (TCVN 11823-5 Điều 5.7.3 & 5.8.3):
• Tiết diện: Chiều rộng b = 25.06 m, Chiều dày h = 1.30 m, d = 1.225 m
• Cốt thép kéo mặt sau: Φ25 @ 150 mm | Thép nén mặt trước: Φ20 @ 150 mm
• Kiểm toán Uốn ULS: Chiều sâu a = 51.6 mm, c = 61.8 mm, φ = 0.90
  Sức kháng uốn: Mr = 35601.7 kNm >= Mu = 28763.5 kNm (D/C = 0.81) ➔ ĐẠT
• Kiểm toán Cắt MCFT: dv = 1199.2 mm, Vc = 27325.1 kN, Vs = 1476.8 kN
  Sức kháng cắt: Vr = 25921.8 kN >= Vu = 8513.4 kN (D/C = 0.33) ➔ ĐẠT
• Kiểm soát nứt SLS: fss = 216.5 MPa <= [fsa] = 240.0 MPa và s = 150mm <= s_max = 300mm ➔ ĐẠT

6.2. Kiểm toán Tường cánh Mố (Phương pháp Dải Hillerborg):
• Chiều cao Htc = 8.53 m, Chiều dài w1 = 5.50 m, w3 = 2.70 m, Chiều dày C3 = 0.50 m
• Ngàm đứng vào thân (thép ngang Φ20 @ 150mm):
  - Uốn: Mu = 235.8 kNm/m <= Mr = 308.1 kNm/m ➔ ĐẠT
  - Cắt: Vu = 114.7 kN/m <= Vr = 500.7 kN/m ➔ ĐẠT
  - Nứt: fss = 184.5 MPa <= fsa = 240.0 MPa và s <= s_max=300mm ➔ ĐẠT
• Ngàm đáy vào bệ (thép đứng Φ25 @ 120mm):
  - Uốn: Mu = 444.2 kNm/m <= Mr = 578.6 kNm/m ➔ ĐẠT
  - Cắt: Vu = 230.2 kN/m <= Vr = 481.5 kN/m ➔ ĐẠT
  - Nứt: fss = 185.4 MPa <= fsa = 240.0 MPa và s <= s_max=300mm ➔ ĐẠT

6.3. Kiểm toán Bệ Mố (Footing):
• Bề rộng B1 = 6.00 m, C1 = 23.55 m, H1 = 1.80 m, Thép đáy dọc cầu Φ28 @ 120mm
• Uốn mũi bệ (Toe): Mu = 11544.9 kNm <= Mr = 72204.1 kNm ➔ ĐẠT
• Uốn gót bệ (Heel): Mu = 51898.3 kNm <= Mr = 72204.1 kNm ➔ ĐẠT
• Đâm thủng đài bệ: Vu = 6283.0 kN <= Vr = 10095.0 kN ➔ ĐẠT

# CHƯƠNG 7. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

KẾT LUẬN: Một số chỉ tiêu kiểm toán chưa thỏa mãn điều kiện theo TCVN 11823:2017. Đề nghị kỹ sư điều chỉnh kích thước hoặc tăng cường cốt thép.